[image: image2.png]HILCTITICY -

Greece-Bulgaria

European Regional Development Fund




`


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 
A.2 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Φύλλα Συμμόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών 

Ο διαγωνιζόμενος θα περιλάβει Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνονται τα ακόλουθα: "Ως υποψήφιος ανάδοχος έλαβα γνώση των Τεχνικών Περιγραφών και Προδιαγραφών της Διακήρυξης, όπως αυτές περιγράφονται Λεπτομερώς στο Παράρτημα I "Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης" και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης και δεσμεύομαι ότι συμμορφώνομαι πλήρως με όλους τους όρους των γενικών υποχρεώσεων". Η Υ.Δ. θα συνοδεύεται από το πλήρες «ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ» συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο.

Στη συνέχεια περιγράφεται και επεξηγείται ο τρόπος συμπλήρωσης των πινάκων και παρουσιάζονται οι βασικές τεχνικές προδιαγραφές του απαραίτητου εξοπλισμού.

Επεξήγηση των στηλών των πινάκων:

α) Στήλη Α/Α:

Στην στήλη αυτή αναγράφεται ο αύξων αριθμός κατά κατηγορία και υποκατηγορία των στοιχείων που περιγράφονται στην επόμενη στήλη, 

β) Στήλη ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Στην στήλη αυτή περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις, 

γ) Στήλη ΑΠΑΙΤΗΣΗ:

Στην στήλη αυτή έχουν συμπληρωθεί:

Η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον προμηθευτή.

Ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής (μέγιστο ή ελάχιστο).

Η μη συμμόρφωση με τις υποχρεωτικές απαιτήσεις συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς. 

δ) Στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ/ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ:

Στη στήλη αυτή σημειώνεται η απάντηση του προμηθευτή που έχει τη μορφή: ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρείται ή όχι από την προσφορά.

Ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά του. 

ε) Στήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ:

Στη στήλη αυτή θα αναγραφεί ο αύξων αριθμός, σελίδα και σημείο τεχνικού εγχειριδίου, εγγράφου ή δημοσιεύματος με το οποίο υποστηρίζονται σημειωθείσες πληροφορίες στις προηγούμενες στήλες. Το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό να έχει εντοπιστεί, υπογραμμιστεί και να αναγράφεται ο αριθμός του κριτηρίου των προδιαγραφών που αναφέρεται. 

Σύμφωνα με τις ανάγκες του διαγωνισμού, θεωρείται υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των πινάκων και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. Οι απαντήσεις να είναι σαφείς και τυπωμένες ή δακτυλογραφημένες χωρίς διορθώσεις και σβησίματα. Η μη συμμόρφωση με τον όρο αυτό συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.
	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΠΡΟΣΦΟΡΑ

	(α)
	(β)
	(γ)
	(δ)
	(ε)

	 
	 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ/ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	1.1
	 ΦΟΡΗΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

	1
	Βενζινοκίνητη
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Μονοφασική
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Χαμηλού θορύβου
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Με διπλό σύστημα εκκίνησης (μίζα και κορδονιέρα)
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Τεχνολογίας inverter
	ΝΑΙ
	
	

	6
	Με προστασία του κινητήρα από χαμηλή στάθμη λαδιού
	ΝΑΙ
	
	

	7
	Δυνατότητα λειτουργίας τουλάχιστον 8 ωρών στην ονομαστική ισχύ με ένα γέμισμα
	ΝΑΙ
	
	

	8
	Αστική ένταση 12.2Α
	ΝΑΙ
	
	

	9
	Αερόψυκτο 4χρονο μονοκύλινδρο κινητήρα
	ΝΑΙ
	
	

	10
	Με κυλινδρισμό τουλάχιστον 196 cm3
	ΝΑΙ
	
	

	11
	Χωρητικότητα δοχείου καυσίμου τουλάχιστον 13L
	ΝΑΙ
	
	

	12
	Χωρητικότητα δοχείου λαδιού τουλάχιστον 0.55L
	ΝΑΙ
	
	

	2.1
	ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗ ΦΟΡΗΤΗ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ

	1
	Να ανταποκρίνεται στους Διεθνείς Κανονισμούς Ασφαλείας και να φέρει σήμανση CE
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Να κατασκευάζεται σε σειρά παραγωγής εργοστασίου που διαθέτει σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO9001
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Mε δυνατότητα άντλησης ελαφρώς ακαθάρτου νερού από πλημμυρισμένα υπόγεια, οικίες, εργοστάσια καθώς και θαλασσινού νερο. Να επιτρέπει την διέλευση στερών διαμέτρου έως 50 mm
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Να επιτυγχάνει παροχή τουλάχιστον 400lt/min σε μανομετρικό ύψος 8m (πίεση 1 bar)
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Συνολικό βάρος μέχρι 25kg (χωρίς το καλώδιο παροχής ρεύματος)
	ΝΑΙ
	
	

	6
	Με κατάλληλες χειρολαβές για την μεταφορά της
	ΝΑΙ
	
	

	7
	Με ηλεκτροκίνητο κινητήρα με τάσης λειτουργίας 220-230V (μονοφασικός) & ισχύος τουλάχιστον 1,4HW 
	ΝΑΙ
	
	

	8
	Φυγοκεντρική, συνδεδεμένη στον κινητήρα μόνιμα
	ΝΑΙ
	
	

	9
	Κέλυφος κατασκευασμένο από κατάλληλο ανθεκτικό υλικό
	ΝΑΙ
	
	

	10
	Άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα
	ΝΑΙ
	
	

	11
	Με στόμιο εκτόξευσης κατάλληλης διαμέτρου στο επάνω μέρος, εφοδιασμένο με τυποποιημένο ταχυσύνδεσμο STORZ 45 ή STORZ5 & στεγανό πώμα
	ΝΑΙ
	
	

	12
	ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ

	
	1. 10m υποβρύχιο καλώδιο μόνιμα συνδεδεμένο κατάλληλου διατομής και με ρευματολήπτη στεγανού τύπου
	ΝΑΙ
	
	

	
	2. 10m σχοινί διαμέτρου 10mm περίπου από κατάλληλο ανθεκτικό αδιάβροχο υλικό για συγκράτηση αντλίας από επιφάνεια κατά την βύθιση  
	`ΝΑΙ
	
	

	
	3. Εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης συγκροτήματος στην ελληνική γλώσσα.
	ΝΑΙ
	
	

	
	4. Εγγύηση καλής λειτουργίας για 2 έτη από ημερομηνία παραλαβής. 

*Δεν θα γίνονται δεκτές εγγυήσεις που αφορούν επιμέρους εξαρτήματα ή υλικά παρά μόνο για το πλήρες σύστημα και τον εξοπλισμό του
	ΝΑΙ
	
	

	
	5. Υποστήριξη με ανταλλακτικά. 

*Ο προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει ανταλλακτικά για την προσφερόμενη αντλία για 10 τουλάχιστον έτη.
	ΝΑΙ
	
	

	
	6. Παράδοση εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης
	ΝΑΙ
	
	

	
	
	
	
	

	2.2
	ΦΟΡΗΤΗ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗ ΑΝΤΛΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 200L/MIN

	1
	Κατασκευή από γνωστά εργοστάσια εξειδικευμένα στην παραγωγή τέτοιων συγκροτημάτων.
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Κινητήρας βενζινοκίνητος
	ΝΑΙ
	
	

	
	1. Τετράχρονος
	ΝΑΙ
	
	

	
	2. Με ισχύ άνω των 4 KW
	ΝΑΙ
	
	

	
	3. Σταθερά προσαρμοσμένος στην αντλία για την κίνηση της
	ΝΑΙ
	
	

	
	4. Με μεταλλικό πλαίσιο για την μεταφορά του
	ΝΑΙ
	
	

	
	5. Με χειροκίνητο σύστημα εκκίνησης με τράβηγμα σχοινιού το οποίο να έχει αυτόματη επαναφορά με ελατήριο
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Φυγοκεντρική
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Μονοβάθμια
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Με κέλυφος και στροφεία κατασκευασμένα από κράμα αλουμινίου ανθεκτικά σε οξείδωση
	ΝΑΙ
	
	

	6
	1. Με άξονα από ανοξείδωτο χάλυβα
	ΝΑΙ
	
	

	
	2. Στεγανοποίηση άξονα να γίνεται με υλικό που δεν απαιτεί συντήρηση
	ΝΑΙ
	
	

	7
	Με στόμιο αναρρόφησης με STORZ 65mm & στεγανό πώμα
	ΝΑΙ
	
	

	8
	Με στόμιο κατάθλιψης με STORZ 45mm & στεγανό πώμα
	ΝΑΙ
	
	

	9
	Με ικανότητα άντλησης νερού από βάθος τουλάχιστον 3m
	ΝΑΙ
	
	

	10
	Aντλητικό συγκρότημα
	ΝΑΙ
	
	

	
	1. Mε παροχή τουλάχιστον 100L/min σε πίεση 4bar
	ΝΑΙ
	
	

	
	2. Με 4m. γεωδαιτικό ύψος αναρρόφησης
	ΝΑΙ
	
	

	
	3. δυνατότητας προπλήρωσης & άντλησης νερού από φρεάτια βάθους 3m 
	ΝΑΙ
	
	

	
	4. Εξοπλισμένο με σύνθετο θλιβοκενόμεντρο
	ΝΑΙ
	
	

	11
	Bάρος μέχρι 50kg
	ΝΑΙ
	
	

	12
	ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ

	
	1. Σωλήνες αναρρόφησης (μυζητικά) συνολικού μήκους έξι μέτρων  με ημισυνδέσμους τύπου STORZ mm και ένα φίλτρο αναρρόφηση (ράντιστρο) με ανάλογο ημισύνδεσμο
	ΝΑΙ
	
	

	
	2. Εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης του συγκροτήματος στην ελληνική γλώσσα.
	ΝΑΙ
	
	

	
	3. Εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο έτη από την ημερομηνία παραλαβής. Δεν θα γίνονται δεκτές εγγυήσεις που αφορούν επιμέρους εξαρτήματα ή υλικά παρά μόνο για το πλήρες σύστημα και τον εξοπλισμό του
	ΝΑΙ
	
	

	
	4. Υποστήριξη με ανταλλακτικά. Ο προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει ανταλλακτικά για την προσφερόμενη αντλία για δέκα τουλάχιστον έτη.
	ΝΑΙ
	
	

	
	5. Παράδοση εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης
	ΝΑΙ
	
	

	3.1
	ΚΟΥΤΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

	1
	Αποτελούμενο από 12 πανομοιότυπα  κιβώτια συστήματος μεταφοράς εξοπλισμού
	ΝΑΙ
	
	

	
	1. Xωρητικότητας 0.442m3
	ΝΑΙ
	
	

	
	2. Eξωτερικών διαστάσεων 

3. (Μήκος x Πλάτος x Βάθος) 

4. (120 x 60 x 80 cm)
	ΝΑΙ
	
	

	
	5. Συνολικού βάρους  27 kgr το καθένα άδειο
	ΝΑΙ
	
	

	2
	6. Eσωτερικών διαστάσεων 

7. (Μήκος x Πλάτος x Βάθος) 

8.               (111,5 x 51,5 x 77 cm)
	ΝΑΙ
	
	

	
	9. Αναιρούμενο καπάκι που ασφαλίζει με ανοξείδωτα κλείστρα 
	ΝΑΙ
	
	

	
	10. Στεγανό καπάκι με φλάντζα στεγανοποίησης από σιλικόνη
	ΝΑΙ
	
	

	
	11. Σε χρώματα: τέσσερα τεμάχια γκρι, τέσσερα τεμάχια λαδί και τέσσερα τεμάχια μαύρου
	ΝΑΙ
	
	

	
	12.  Αυτοασφαλιζόμενα μεταξύ τους   (για σταθερότητα φορτίου, μέγιστη                    χωρητικότητα & τοποθέτηση κατά τη μεταφορά σε παλέτες, θαλάσσια κοντέινερ κλπ.)
	ΝΑΙ
	
	

	3
	13. Σώμα κουτιού κατασκευασμένο από ειδικό  πολυαιθυλένιο (rotomolded polyethylene
	ΝΑΙ
	
	

	4
	14. Λαβές μεταφοράς περιμετρικά
	ΝΑΙ
	
	

	5
	15. Συμβατά με όλα τα ευρέως χρησιμοποιούμενα συστήματα μεταφοράς (παλέτες)
	ΝΑΙ
	
	

	6
	16. Δυνατότητα αυτασφάλισης μεταξύ τους με σκοπό την ελαχιστοποίηση της μετακίνησης κατά την μεταφορά
	ΝΑΙ
	
	

	7
	17. Με ρόδες κατάλληλες για την κύλισή τους με φορτίο
	ΝΑΙ
	
	

	8
	18. Ειδική βαλβίδα εξισορρόπησης πίεσης 
	ΝΑΙ
	
	

	4.1
	ΣΧΟΙΝΙ ΗΜΙΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΧΟΥΣ 11mm ΜΉΚΟΥΣ 200m

	1
	στατικό σχοινί 11 mm
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Όριο θραύσης 32 kN
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Όριο θραύσης με κόμπους  18 kN  
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Επιμήκυνση 4,8%
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Κατασκευασμένο από πολυαμίδιο
	ΝΑΙ
	
	

	6
	Πιστοποίηση EN 1891:1998-A CE 0408
	ΝΑΙ
	
	

	7
	Πιστοποίηση  CE 0408
	ΝΑΙ
	
	

	4.2
	ΣΧΟΙΝΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΑΧΟΥΣ 10mm ΜΉΚΟΥΣ 4m

	1
	Δυναμικό σχοινί 
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Μέγιστη στατική επιμήκυνση σε τάση 5%
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Μέγιστη δυναμική επιμήκυνση σε τάση 33%
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Μέγιστη απορρόφηση ενέργειας: 8,9 kN  
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Πιστοποίηση EN 892 CE 1019
	ΝΑΙ
	
	

	6
	Πιστοποίηση CE 1019
	ΝΑΙ
	
	

	4.3
	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΣΧΟΙΝΙΟΥ – ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΣΧΟΙΝΙ

	1
	Αφαιρούμενο
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Κατασκευασμένο από ανθεκτικό PVC
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Προστασία από τριβές και αιχμηρές άκρες
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Διαθέτει δακτύλιο με Velckro  για σταθεροποίηση στο σχοινί.
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Μήκος τουλάχιστον 597mm
	ΝΑΙ
	
	

	6
	Βάρος περίπου 73 γραμμάρια
	ΝΑΙ
	
	

	4.4
	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΣΧΟΙΝΙΟΥ-ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

	1
	Μεταλλικό
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Προσφέρει προστασία από αιχμηρές και τραχιές επιφάνειες
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Δυνατότητα κίνησης του σχοινιού μέσα σε αυτό.
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Αποτελείται από 3 τμήματα με κινητά μέρη
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Σύνδεση με επιπλέον παρόμοια τμήματα ώστε να επιτύχουμε το επιθυμητό μήκος
	ΝΑΙ
	
	

	6
	Συνολικό μήκος τουλάχιστον330mm/τεμ.
	ΝΑΙ
	
	

	7
	Μέγιστο βάρος 1380g
	ΝΑΙ
	
	

	8
	Για σχοινιά διαστάσεων από 8mm έως 16mm
	ΝΑΙ
	
	

	4.5
	ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΟΝΗ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ

	1
	Τροχαλία σε αυτολιπαινόμενους δακτυλίους
	ΝΑΙ
	
	


	2
	Με κινητές πλευρές που επιτρέπουν την εισαγωγή οποιουδήποτε κονέκτορα.
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Σχεδιασμένη για συστήματα μεταφοράς και ανύψωσης φορτίου, αλλαγές κατεύθυνσης
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Μέγιστο όριο εργασίας: 8kN
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Φορτίο θραύσης: 32kN
	ΝΑΙ
	
	

	6
	Μέγιστη διάμετρος χρήσης σχοινιού 13mm
	ΝΑΙ
	
	

	7
	Απόδοση: 96%
	ΝΑΙ
	
	

	8
	Πιστοποίηση EN 12278:2007
	ΝΑΙ
	
	

	9
	Πιστοποίηση CE 0333
	ΝΑΙ
	
	

	4.6
	ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

	1
	Τροχαλία σε αυτολιπαινόμενους δακτυλίους
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Με κινητές πλευρές που επιτρέπουν την εισαγωγή οποιουδήποτε κονέκτορα.
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Σχεδιασμένη για συστήματα μεταφοράς και ανύψωσης φορτίου, αλλαγές κατεύθυνσης
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Μέγιστο όριο εργασίας: 8kN
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Φορτίο θραύσης: 32kN
	ΝΑΙ
	
	

	6
	Μέγιστη διάμετρος χρήσης σχοινιού 13mm
	ΝΑΙ
	
	

	7
	Απόδοση: 96%
	ΝΑΙ
	
	

	8
	Πιστοποίηση EN 12278:2007
	ΝΑΙ
	
	

	9
	Πιστοποίηση CE 0333
	ΝΑΙ
	
	

	10
	Με ένα επιπλέον βοηθητικό σημείο σύνδεσης για μεγαλύτερη δυνατότητα χρήσης.
	ΝΑΙ
	
	

	4.7
	ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΔΙΠΛΗ ΔΙΑΣΩΣΗΣ, ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

	1
	Διπλή τροχαλία με παράλληλη διάταξη και  αυτολιπαινόμενους δακτυλίους
	ΝΑΙ
	
	


	2
	Κινητές πλευρές 
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Κατασκευασμένη από ανοδιωμένο ελαφρύ κράμα
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Σχεδιασμένη για συστήματα μεταφοράς και ανύψωσης φορτίου, αλλαγές κατεύθυνσης
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Μέγιστο όριο εργασίας: 12kN
	ΝΑΙ
	
	

	6
	Φορτίο θραύσης: 50kN
	ΝΑΙ
	
	

	7
	Μέγιστη διάμετρος χρήσης σχοινιού 13mm
	ΝΑΙ
	
	

	8
	Απόδοση: 96%
	ΝΑΙ
	
	

	9
	Πιστοποίηση EN 12278:2007
	ΝΑΙ
	
	

	10
	Πιστοποίηση CE 0333
	ΝΑΙ
	
	

	11
	Με ένα επιπλέον βοηθητικό σημείο σύνδεσης για μεγαλύτερη δυνατότητα χρήσης.
	ΝΑΙ
	
	

	12
	Πιστοποίηση UIAA
	ΝΑΙ
	
	

	4.8
	ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΟΝΗ 

	1
	Τροχαλία σε αυτολιπαινόμενους δακτυλίους
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Με σταθερές πλευρές 
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Σχεδιασμένη για συστήματα μεταφοράς και ανύψωσης φορτίου, αλλαγές κατεύθυνσης
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Μέγιστο όριο εργασίας: 5kN
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Φορτίο θραύσης: 30kN
	ΝΑΙ
	
	

	6
	Μέγιστη διάμετρος χρήσης σχοινιού 13mm
	ΝΑΙ
	
	

	7
	Απόδοση: 80%
	ΝΑΙ
	
	

	8
	Πιστοποίηση EN 12278:2007
	ΝΑΙ
	
	

	9
	Πιστοποίηση CE 0333
	ΝΑΙ
	
	

	10
	Κατασκευασμένη από ανοδιωμένο ελαφρύ κράμα
	ΝΑΙ
	
	

	4.9
	ΙΜΑΝΤΑΣ ΓΙΑ ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΜΗΚΟΥΣ 120cm

	1
	Ραφτός ιμάντας ατασκευασμένος από πολυαμίδιο
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Πλάτος 16mm
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Μήκος 120cm
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Ισχύς 25kN
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Πιστοποίηση EN 566:2006
	ΝΑΙ
	
	

	6
	Πιστοποίηση CE 0333
	ΝΑΙ
	
	

	4.10
	ΙΜΑΝΤΑΣ ΓΙΑ ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ 60cm

	1
	Ραφτός ιμάντας ατασκευασμένος από πολυαμίδιο
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Πλάτος 16mm
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Μήκος 0,60cm
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Ισχύς 25kN
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Πιστοποίηση EN 566:2006
	ΝΑΙ
	
	

	6
	Πιστοποίηση CE 0333
	ΝΑΙ
	
	

	4.11
	ΚΡΙΚΟΣ (ΚΟΝΕΚΤΟΡΑΣ ΣΙΔΕΡΕΝΙΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)

	1
	Με βιδωτή πύλη ασφαλείας κατάλληλο για εργασίες σε ύψος και διάσωση.
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Φινίρισμα από ψευδάργυρο αποτρέπει το σχηματισμό σκουριάς σε υγρά περιβάλλοντα
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Όριο θραύσης σε κάθετη φόρτιση: 30 kN
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Όριο θραύσης σε οριζόντια φόρτιση: 15 kN
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Όριο θραύσης με ανοιχτή πύλη: 10 kN
	ΝΑΙ
	
	

	6
	Πιστοποίηση CE 0333
	ΝΑΙ
	
	

	7
	Πιστοποίηση EN 12275:2013-B
	ΝΑΙ
	
	

	8
	Πιστοποίηση EN 362:2004-M
	ΝΑΙ
	
	

	4.12
	ΚΟΝΕΚΤΟΡΑΣ ΣΙΔΕΡΕΝΙΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ

	1
	Με πύλη ασφαλείας τριπλής περιστροφής και αυτόματου κλεισίματος για ευκολία στην χρήση.
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Όριο θραύσης σε κάθετη φόρτιση: 30 kN
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Όριο θραύσης σε οριζόντια φόρτιση: 15 kN
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Όριο θραύσης με ανοιχτή πύλη: 10 kN
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Πιστοποίηση CE 0333
	ΝΑΙ
	
	

	6
	Πιστοποίηση EN 362:2004-M
	ΝΑΙ
	
	

	4.13
	ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ ΓΙΑ ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ 50cm

	1
	Συρματόσχοινο από γαλβανισμένο χάλυβα 7mm ιδανικό για τη δημιουργία αγκυρίων υψηλής αντοχής γύρω από δομικά στοιχεία.
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Ανθεκτικό σε κοψίματα και τριβή
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Με προστατευτικό πλαστικό κατά της τριβής
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Με θηλιές στα άκρα που επιτρέπουν σύνδεση με κονέκτορες ΕΝ 362
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Φορτίο θραύσης 25ΚΝ
	ΝΑΙ
	
	

	6
	Μήκος 0.5 μέτρα
	ΝΑΙ
	
	

	4.14 
	ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ ΓΙΑ ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ 100cm

	1
	Συρματόσχοινο από γαλβανισμένο χάλυβα 7mm ιδανικό για τη δημιουργία αγκυρίων υψηλής αντοχής γύρω από δομικά στοιχεία.
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Ανθεκτικό σε κοψίματα και τριβή
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Με προστατευτικό πλαστικό κατά της τριβής
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Με θηλιές στα άκρα που επιτρέπουν σύνδεση με κονέκτορες ΕΝ 362
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Φορτίο θραύσης 25ΚΝ
	ΝΑΙ
	
	

	6
	Μήκος 1,0 μέτρα
	ΝΑΙ
	
	

	4.15
	ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ ΓΙΑ ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ 150cm

	1
	Συρματόσχοινο από γαλβανισμένο χάλυβα 7mm ιδανικό για τη δημιουργία αγκυρίων υψηλής αντοχής γύρω από δομικά στοιχεία.
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Ανθεκτικό σε κοψίματα και τριβή
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Με προστατευτικό πλαστικό κατά της τριβής
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Με θηλιές στα άκρα που επιτρέπουν σύνδεση με κονέκτορες ΕΝ 362
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Φορτίο θραύσης 25ΚΝ
	ΝΑΙ
	
	

	6
	Μήκος 1,5μέτρα
	ΝΑΙ
	
	

	4.16
	ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ ΓΙΑ ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ 200cm

	1
	Συρματόσχοινο από γαλβανισμένο χάλυβα 7mm ιδανικό για τη δημιουργία αγκυρίων υψηλής αντοχής γύρω από δομικά στοιχεία.
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Ανθεκτικό σε κοψίματα και τριβή
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Με προστατευτικό πλαστικό κατά της τριβής
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Με θηλιές στα άκρα που επιτρέπουν σύνδεση με κονέκτορες ΕΝ 362
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Φορτίο θραύσης 25ΚΝ
	ΝΑΙ
	
	

	6
	Μήκος 2,0 μέτρα
	ΝΑΙ
	
	

	4.17
	ΖΩΝΗ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΟΛΟΣΩΜΗ 5 ΣΗΜΕΙΩΝ

	1
	Ολόσωμη ζώνη 5 σημείων με ιμάντες με αυτόματες πόρπες κατασκευασμένη από νάιλον, πολυεστέρα, αλουμίνιο και  χάλυβα
	ΝΑΙ
	
	


	2
	Αναβατήρας στήθους προσαρτημένος στην ζώνη
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Κεντρικό σημείο σύνδεσης με δυνατότητα να φιλοξενήσει διάφορα αξεσουάρ και συνδέσεις, το οποίο επίσης συνδέεται απευθείας με αναβατήρα στήθους για μεγαλύτερη εργονομία.
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Πλαϊνά σημεία σύνδεσης από πλεκτό υλικό για μείωση βάρους.


	ΝΑΙ
	
	

	5
	Ιμάντες μέσης και ώμου εφοδιασμένοι με αγκράφες DOUBLEBACK PLUS για αυτόματη ασφάλιση, για γρήγορη και εύκολη ρύθμιση
	ΝΑΙ
	
	

	6
	Ιμάντες ποδιών εξοπλισμένοι με αγκράφες FAST LT για γρήγορο και εύκολο άνοιγμα και στερέωση χωρίς να χρειάζονται επαναρύθμιση.
	ΝΑΙ
	
	

	7
	Κοιλιακό σημείο προσάρτησης για σύνδεση καταβατήρα, ιμάντα σταθεροποίησης για χρήση σε απλή λειτουργία και κάθισμα.
	ΝΑΙ
	
	

	8
	Πλευρικά σημεία σύνδεσης: χρήση σταθεροποιητή θέσης 2 σημείων.
	ΝΑΙ
	
	

	9
	Στηθαίο σημείο σύνδεσης: χρήση συστημάτων ανακοπής πτώσης
	ΝΑΙ
	
	

	10
	Ραχιαίο σημείο σύνδεσης: Χρήση συστημάτων ανακοπής πτώσης.
	ΝΑΙ
	
	

	11
	Πίσω σημείο πρόσδεσης στη ζώνη μέσης: σύνδεση για περιορισμό κίνησης.
	ΝΑΙ
	
	

	12
	Πιστοποιήσεις: CE EN 361, CE EN 358, CE EN 813, CE EN 12841 type B, EAC
	ΝΑΙ
	
	

	4.18
	ΚΡΑΝΟΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ


	1
	Εργονομικός σχεδιασμός για μεγάλη άνεση
	ΝΑΙ
	
	


	2
	Εφοδιασμένο με σύστημα εξαερισμού που εγγυάται έναν καλό εσωτερικό αερισμό
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Εσωτερικά μέρη με διαπνοή  για μεγάλη άνεση ακόμα και όταν χρησιμοποιούνται για παρατεταμένες χρονικές περιόδους
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Με εσωτερική επένδυση που πλένεται και αντικαθίσταται.
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Σύστημα εσωτερικής ρύθμισης (λουράκι + ιμάντα κεφαλής) που αντικαθίσταται
	ΝΑΙ
	
	

	6
	Στιβαρό λουρί πηγουνιού, με ενσωματωμένο σύστημα ταχείας απελευθέρωσης σχεδιασμένο να ανοίγει αν μπλοκάρει (αντοχή μεταξύ 15 και 25 daN).
	ΝΑΙ
	
	

	7
	Με παροχές κλιπ για προβολέα κεφαλής και ωτοασπίδες για γρήγορη σύνδεση
	ΝΑΙ
	
	

	8
	Ρυθμιζόμενο μέγεθος από 53-63 εκ. διαμέτρου κεφαλιού
	ΝΑΙ
	
	

	9
	Πιστοποιήσεις: EN 397:2012, CE
	ΝΑΙ
	
	

	4.19
	ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ  

	1
	Συσκευή ανακοπής πτώσης με αποσβεστήρα
	ΝΑΙ
	
	


	2
	Σχεδιασμένη για εργασία και διάσωση σε ύψος και χρήση για πρόσβαση σε σχοινιά.
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Κατάλληλη για χρήση από δύο άτομα ταυτόχρονα με ασφαλή όριο εργασίας τα 250 κιλά.
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Επιτρέπει την ασφαλή ανάβαση και κατάβαση κατά μήκος μιας κατακόρυφης γραμμής, κλειδώνοντας αμέσως σε περίπτωση πτώσης
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Διαθέτει 2 θέσεις (Go & Rest) για ελεύθερη κίνηση ή σταθεροποίηση κατά την εργασία.
	ΝΑΙ
	
	

	6
	Συνδέεται με σύστημα απόσβεσης ενέργειας πτώσης κατάλληλο για διάσωση και χρήση από δύο άτομα ταυτόχρονα 
	ΝΑΙ
	
	

	7
	Πιστοποιήσεις: EN 353-2:2002,EN 12841:2006-A/B, RFU 11.075
	ΝΑΙ
	
	

	8
	Με ειδική διάταξη απεμπλοκής σε περίπτωση που μπλοκάρει κατά την κατάβαση
	ΝΑΙ
	
	

	4.20
	ΚΑΤΑΒΑΤΗΡΑΣ ΣΧΟΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ

	1
	Συσκευή κατάβασης σε σχοινί με αυτόματη αντιολισθητική διάταξη
	ΝΑΙ
	
	


	2
	Δίνει την δυνατότητα ανάβασης και κατάβασης στο σχοινί εργασίας, όπως επίσης και την κατάβαση 2 ατόμων ταυτόχρονα έτσι ώστε να χρησιμοποιείται σε επιχειρήσεις διάσωσης
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Μοχλός χειρισμού διαθέτει θέση panic για αποφυγή ακούσιας καθόδου και στην θέση lock ο χειριστής μπορεί να μαζεύει σχοινί, είτε για αναρρίχηση στο σχοινί είτε για διαχείριση φορτίων.  
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Για χρήση σχοινιών 11mm
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Συσκευή σταθεροποίησης καταρρίχησης σε σχοινί πιστοποιημένη κατά EN 12841: 2006-C WLL 210 kg, για χρήση με σχοινιά 11mm
	ΝΑΙ
	
	

	6
	Διασωστικός καταβατήρας πιστοποιημένος κατά EN 341: 2011-2A WLL 200 kg συνεχόμενης ροής 180m, για χρήση με σχοινιά 11mm
	ΝΑΙ
	
	

	7
	CE 0333
	ΝΑΙ
	
	

	4.21
	ΑΝΑΒΑΤΗΡΑΣ ΣΧΟΙΝΙΟΥ

	1
	Αναβατήρας σχοινιού με εργονομική λαβή από καουτσούκ για αναρρίχηση σχοινιών
	ΝΑΙ
	
	


	2
	Με μοχλό ανοίγματος του έκκεντρου που  μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το ένα χέρι.
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Ατσάλινο έκκεντρο για μεγαλύτερη αντοχή στη φθορά
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Εξοπλισμένο με σετ δοντιών που προστατεύει τη φθορά του σχοινιού, αλλά είναι εξίσου αποτελεσματικό στο μπλοκάρισμα και την ανύψωση του σχοινιού.
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Διαθέτει τρεις αυλακώσεις για να αποτρέψει τη συσσώρευση λάσπης και να μειώσει την προσπάθεια που απαιτείται για να γλιστρήσει η συσκευή πάνω στο σχοινί υπό οποιεσδήποτε συνθήκες
	ΝΑΙ
	
	

	6
	Δύο οπές προσάρτησης για διάφορες πιθανές χρήσεις, σύστημα προστασίας αναστροφής, δευτερεύουσα τρύπα για τη σύνδεση ενός ποδοστήριου ή ποδόσκαλας.
	ΝΑΙ
	
	

	7
	Μέγιστο φορτίο εργασίας: 140kg
	ΝΑΙ
	
	

	8
	Πιστοποιήσεις: EN 567:2013  Ø 8 – 13 mm. EN 12841:2006-B   Ø 10 – 13 mm, CE 0333
	ΝΑΙ
	
	

	4.22
	ΠΟΔΟΣΤΗΡΙΟ

	1
	Κατασκευασμένο από ανθεκτικό πολυαμίδιο
	ΝΑΙ
	
	


	2
	Με ατσάλινη πόρπη
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Με κατάλληλη διάταξη για γρήγορη και εύκολη ρύθμιση
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Ανθεκτικός στην τριβή ιμάντας ποδιού με άκαμπτα ένθετα και περίγραμμα για εύκολη τοποθέτηση της μπότας.
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Μέγιστο Φορτίο εργασίας: 150kg
	ΝΑΙ
	
	


Σημείωση: Σε περίπτωση που οι προδιαγραφές του εξοπλισμού που θα προσφερθεί από κάποιο φορέα δέν είναι 100% σύμφωνες με τις απαιτούμενες βάση της διακήρυξης, η αρμόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού δύναται να κάνει δεκτή την προσφορά του φορέα εφόσον ο προτεινόμενος εξοπλισμός καλύπτει τους σκοπούς για τους οποίους θα αποκτηθεί μετά και από την άποψη της υπηρεσίας που θα αξιοποιήσει τον εξοπλισμό (Πυροσβεστικό Σώμα).[image: image1.png]



1
13

